## 附表：测绘工程院1:500注记要素字体、字号规定

| 名 称 | 字 体 | 图上尺寸 | 输入尺寸 | 宽度比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋注记 | 方正细等线体 | 2.50 | 1.14 | 1.00 |
| 公路名称 | 方正细等线体 | 3.50 | 1.33 | 1.00 |
| 公路等级编号 | 方正细等线体 | 3.50 | 1.75 | 1.00 |
| 材料注记 | 方正细等线体 | 2.50 | 1.14 | 1.00 |
| 高程注记 | 方正细等线体 | 2.40 | 1.20 | 0.85 |
| 坎高注记 | 方正细等线体 | 2.40 | 1.14 | 0.85 |
| 计曲线住记 | 方正细等线体 | 2.40 | 1.14 | 0.85 |
| 山名沟名 | 方正长中等线体 | 4.00 | 1.75 | 0.85 |
| 性质说明注记 | 方正细等线体 | 2.50 | 1.14 | 1.00 |
| 谷 | 方正细等线体 | 2.50 | 1.14 | 1.00 |
| 单位名称 | 方正细等线体 | 3.50 | 1.33 | 1.00 |
| 镇政府驻地 | 方正中等线体 | 5.50 | 2.20 | 1.00 |
| 行政村名称 | 方正细等线体 | 4.50 | 1.75 | 1.00 |
| 自然村名称 | 方正细等线体 | 3.75 | 1.45 | 1.00 |
| 其它地名（大） | 方正细等线体 | 4.00 | 1.55 | 1.00 |
| 其它地名（小） | 方正细等线体 | 3.50 | 1.33 | 1.00 |
| 主要街道名称 | 方正中等线体 | 3.50 | 1.50 | 1.00 |
| 次要街道名称 | 方正中等线体 | 3.10 | 1.25 | 1.00 |
| 控制点点号 | 方正中等线体 | 2.40 | 1.20 | 1.00 |
| 水系名称 | 左斜细等线体 | 4.50 | 1.75 | 1.00 |
| 水渠名称 | 左斜细等线体 | 3.50 | 1.33 | 1.00 |
| 小巷道 | 方正细等线体 | 2.70 | 1.14 | 1.00 |
| 其它数字注记 | 方正细等线体 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 图 名 | 黑 体 | 6.00 | 2.25 | 1.00 |
| 图 号 | 方正长中等线体 | 5.00 | 2.50 | 0.85 |
| 秘 密 | 方正扁中等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.33 |
| 结合表 | 方正细等线体 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 图角坐标 | 方正中等线体 | 3.00 | 1.50 | 0.85 |
| 测绘机关 | 方正中等线体 | 4.00 | 1.52 | 1.00 |
| 附注 | 方正细等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.00 |
| 比例尺 | 宋 体 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 乡、镇界 | 方正细等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.00 |
| 图幅左下角注记 | 方正细等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.00 |
| 图幅右下角注记 | 方正细等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.00 |
| 图幅右上角注记 | 方正细等线体 | 3.00 | 1.14 | 1.00 |

1：1000注记字体说明

| 名 称 | 字 体 | 图上尺寸 | 输入尺寸 | 宽度比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋注记 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 公路名称 | 方正细等线体 | 3.50 | 2.90 | 1.00 |
| 公路等级编号 | 方正细等线体 | 3.50 | 3.50 | 1.00 |
| 路面材料 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 高程注记 | 方正细等线体 | 2.40 | 2.00 | 0.85 |
| 坎高注记 | 方正细等线体 | 2.40 | 2.00 | 0.85 |
| 计曲线住记 | 方正细等线体 | 2.40 | 2.00 | 0.85 |
| 山名沟名 | 方正长中等线体 | 4.00 | 3.30 | 0.85 |
| 植被种类 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 性质说明 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 单位名称 | 方正细等线体 | 3.50 | 2.90 | 1.00 |
| 镇政府驻地 | 方正中等线体 | 5.50 | 4.60 | 1.00 |
| 行政村名称 | 方正细等线体 | 4.50 | 3.70 | 1.00 |
| 自然村名称 | 方正细等线体 | 3.75 | 3.10 | 1.00 |
| 其它地名(大) | 方正细等线体 | 4.00 | 3.30 | 1.00 |
| 其它地名(小) | 方正细等线体 | 3.50 | 2.90 | 1.00 |
| 小巷道 | 方正细等线体 | 2.75 | 2.20 | 1.00 |
| 次要街道名称 | 方正细等线体 | 3.50 | 2.90 | 1.00 |
| 主要街道名称 | 方正细等线体 | 4.00 | 3.10 | 1.00 |
| 控制点点号 | 方正中等线体 | 2.40 | 2.40 | 0.85 |
| 水系名称 | 左斜细等线体 | 4.50 | 3.70 | 1.00 |
| 水渠名称 | 左斜细等线体 | 3.50 | 2.90 | 1.00 |
| 植被注记 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 其它数字注记 | 方正细等线体 | 2.00 | 1.70 | 1.00 |
| 图 名 | 方正中等线体 | 6.00 | 4.80 | 1.00 |
| 图 号 | 方正长中等线体 | 5.00 | 5.00 | 0.80 |
| 秘 密 | 方正扁中等线体 | 3.00 | 2.40 | 1.33 |
| 结合表 | 方正细等线体 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| 图角坐标 | 方正中等线体 | 3.00 | 3.00 | 0.85 |
| 测绘机关 | 方正中等线体 | 4.00 | 3.20 | 1.00 |
| 附注 | 方正细等线体 | 3.00 | 2.40 | 1.00 |
| 比例尺 | 宋 体 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| 乡、镇界 | 方正细等线体 | 3.00 | 2.40 | 1.00 |
| 图幅左下角注记 | 方正细等线体 | 3.00 | 2.40 | 1.00 |
| 图幅右下角注记 | 方正细等线体 | 3.00 | 2.40 | 1.00 |

勘察院1：500地形图注记要求

| 类别 | 颜色 | 线宽 | 字体 | 字高 | 字宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程注记 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0．8 |  |
| 单位名称 | 0 | 1 | 188 | 2 | 2 |  |
| 道路名称 | 0 | 1 | 188 | 2 | 2 |  |
| 性质注记 | 3 | 1 | 188 | 1．25 | 1．25 |  |
| 河流注记 | 0 | 1 | 188 | 2 | 2 |  |
| 拟建位置 | 0 | 0 | 188 | 1．25 | 1．25 |  |
| 水系流向符号 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 单，双渠流向 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 楼层性质注记 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 计曲线 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 首曲线 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 绿色植物 | 6 | 1 |  |  |  |  |